鹿泉区批而未供地块控制性详细规划

公示稿

石家庄市鹿泉区人民政府

2022年1月

本次规划中已出让地块按照原出让条件指标执行，未出让地块严格依据《石家庄市城乡规划管理技术规定》（石政函[2015]24号），通过容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等四项指标进行规划控制。

1、容积率

（1）二类居住用地控制为1.0-2.0，幼儿园用地指标控制参照二类居住用地执行（下同）；

（2）商业用地容积率上限为4.0；

（3）文化设施用地上限控制为4.0；

（4）体育用地上限控制为2.5；

（5）高等院校用地控制为0.8-1.6；

（6）小学用地上限控制为0.8；

（7）社会福利用地控制为0.7-1.5；

（8）医疗卫生用地控制为0.7-2.5；

（9）工业用地容积率控制为1.0-3.0，同时还应符合《工业项目建设用地控制指标》相关要求；

（10）物流仓储用地容积率控制为0.6-3.0。

2、建筑密度

（1）二类居住用地不大于30%；

（2）商业用地不大于50%；

（3）高等院校用地控制为25%；

（4）小学用地上限控制为25%；

（5）工业用地建筑密度不大于60%；

（6）物流仓储用地建筑密度不大于60%。

3、绿地率

（1）二类居住用地不低于30%；

（2）商业用地不低于25%；

（3）文化用地、体育用地、高等院校用地、小学用地、社会福利用地、医疗卫生用地不低于35%；

（4）工业用地不低于20%；

（5）物流仓储用地不低于35%。

4、建筑高度

西部山前区域内，山前大道西侧建筑高度不超过18米；山前大道东侧除槐安路、二环路两侧大型公共建筑外，建筑高度不超过18米（旧村改造确有困难的，回迁区不超过21米）。

西部山前区域外，控制建筑高度按照《城市居住区规划设计标准》执行。

区域重要廊道和重要节点、城镇中心和主轴线、标志性建筑、大型公共建筑、具有特殊旅游功能要求的建筑高度可适当突破，具体高度应经城市设计研究、专家会论证后确定。对工艺流程或安全生产等有特殊要求的工业项目的建筑高度可适当突破，具体高度通过研究论证，经专家会论证后确定。

5、建筑间距、建筑退地界、建筑面宽控制

应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等要求，具体控制内容按照石家庄市《石家庄市城乡规划管理技术规定》（石政函[2015]24号）相关规定执行。