河北中瓷电子科技股份有限公司新型元器件封装外壳及封装产业化升级项目环境影响报告书技术评估报告

# 一、建设项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河型元器件封装外壳及封装产业化升级项目

（2）建设单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

（3）建设性质：改扩建

（4）建设地点：河北鹿泉经济开发区昌盛大街21号中国电科十三所信息产业园C2厂房。项目中心坐标：东经114.351225689°、北纬38.052662542°。项目西侧为申兴大街，东侧40米自南向北有6栋中国电科十三所信息产业园职工倒班宿舍楼，东侧130米为十三所职工住宅区，南面隔路为中国电科十三所信息产业园职工活动中心，北面为国家半导体监督检验中心。

（5）建设规模：年产4000万只新型元器件封装外壳。

（6）工程投资：项目投资 7786.691万元，项目环保投资100万元，占项目总投资的1.28%。

（7）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，本项目生产每天三班，年工作260天。

（8）平面布置

以土地证边界作为厂界。污水站不新增构筑物，布置在厂房北部；电镀生产线均布置在厂房四层东部；钎焊生产线布置在厂房四层西北部；前道工序不新增设备，位置不变。

（10）工程内容：利用现有厂房2700平方米，新增钎焊等后道生产设备、零排放废水处理设备，扩建新型元器件封装外壳及封装生产线。。

2、项目衔接

（1）给排水

①给水：本项目不新增劳动定员，不新增职工生活用水。

生产用水包括各工艺槽液配制用水、冲洗用水、废气洗涤塔用水，均使用再生水。

项目用水新鲜水由西山站水厂供给，再生水由污水站供给。

②排水：项目废水主要为生产废水、废槽液。

生产废水包括酸碱废水、含氰废水、含铬废水、含镍废水、其他废水五部分。各部分废水单独收集、单独处理，其中含铬废水、含镍废水要在车间排放口设置监控点。含氰废水排入破氰池破氰处理后排入污水站进一步处理，达到回用标准后回用于生产。破氰池设置在厂房四层。洗涤塔废水排入污水站处理，达到回用标准后回用于生产。污水站设置在厂房一层、二层、三层北部及负一层。

废槽液间歇排放，包括镀前处理工序、电镀、退镀等工序产生的废槽液。为便于区分，本项目将废槽液分为两大部分，前处理工序产生的废槽液称为废清洗液，电镀、化镀及退镀工序产生的废槽液称为废镀液。

废清洗液（除铬酸洗废清洗液外）分批送至污水站处理，其中腐蚀工序废清洗液送至污水站前首先进行破氰预处理，亚硫酸钠清洗工序废清洗液引入含铬废水车间还原池；铬酸洗工序废清洗液将六价铬还原为三价铬后作为危废送资质单位处置，采用亚硫酸氢钠和硫酸还原六价铬工艺；废镀液作为危废送资质单位处置。

（2）供电规划

本项目用电由河北鹿泉经济开发区供给。

（3）供热规划

本项目生产工序用热全部为电加热，厂房内冬季采暖由十三所园区供给。

3、选址及规划符合性

本项目为扩建项目，利用现有C2厂房进行改造。C2厂房现有3大类生产线，分别为新型元器件封装外壳及封装产业化生产线、大功率氮化铝陶瓷封装基板生产线、表贴型电子陶瓷封装生产线，本次扩建仅涉及新型元器件封装外壳及封装产业化生产线，其他2类产品生产线不涉及。新型元器件封装外壳生产线产能由2000万只/年扩建至4000万只/年。项目建设利用现有厂房，不新增占地，不新增构筑物。

4、产业政策符合性

本项目为电子专用材料制造项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类二十八、信息产业中第6项“电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料”，符合产业政策。

5、“三线一单”符合性分析

根据石家庄市生态保护红线划定成果及《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号），本项目位于河北鹿泉经济开发区电子信息园，根据石家庄市鹿泉区生态保护红线图，本项目不在生态保护红线内，符合要求。

本项目产生的污染物采取相应措施后，不会造成区域环境质量改变，符合环境质量底线的要求。

本项目新鲜水由西山站水厂供给，不开采地下水；不新增占地；不会突破资源利用上限。

根据《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》（2023年5月4日）：

本项目位河北鹿泉经济开发区电子信息园，属于重点管控单元中的第8项，在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面均满足《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》（2023年5月4日）要求。

根据《河北鹿泉经济开发区总体规划（2020-2030年）环境影响报告书》，本项目污染物排放强度、清洁生产指标、技术经济及环保指标、环境准入等均符合河北鹿泉经济开发区电子信息园产业准入要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”政策要求。

# 二、环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据2023年石家庄市生态环境局发布的《2022年石家庄市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。

2023年9月19日～10月2日对其他污染物监测显示，评价区各监测点氯化氢、硫酸日平均浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D要求。氰化氢昼夜平均浓度满足《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）。

各监测点非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求；氯化氢、硫酸、氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D标准值。

2、声环境质量现状

从声环境现状监测统计和评价情况可知，厂界噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008））3类标准要求；十三所职工住宅昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008））2类标准要求。

3、地下水环境质量现状

各监测点潜水井各监测因子除总硬度外均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；深层水井各监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。总硬度超标为地质原因导致。

4、土壤环境质量现状

建设用地各监测点位氨氮能够满足《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中表1第二类用地筛选值标准，各监测点位其他因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准；农用地各监测点位均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

5、环境保护目标

本项目评价区域内没有珍稀濒危野生动植物资源天然集中分布区、自然保护区、饮用水源保护区等敏感目标。大气评价范围内居民点为大气环境保护目标；南水北调中线总干渠为地表水环境保护目标；评价范围内地下水为地下水保护目标；十三所职工住宅区为声环境保护目标；生态评价范围内生态系统及自然资源为生态环境保护目标；厂址周边1km范围内的村庄、农田作为土壤环境保护目标；风险评价范围内大气、地下水、土壤作为环境风险保护目标。

# 三、环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析

本项目利用现有厂房，基本无土建施工；仅新增部分设备。施工期主要环境影响为设备安装噪声。施工期间，砂轮锯、切割机、汽车起重机、电动卷扬机、电锤等是主要的噪声源，施工期昼间场界噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；十三所职工住宅噪声贡献值及预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此施工期噪声对敏感点影响很小。

建议在施工期间采取以下相应措施：加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。

另外，施工期间还会产生一定的废水和垃圾。

废水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水和冲厕水。由于扩建项目在现有厂区施工，施工人员可依托厂区现有生活设施，利用厂区设施处理。施工期废水不会对环境产生影响。

施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。施工垃圾必须按照有关市容和环境卫生的管理规定及时清运到指定地点；生活垃圾利用现有厂区处理设施处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

施工结束后，施工影响即可消除。

2、营运期环境影响分析结论

# （1）大气环境影响

本项目废气主要包括含氰废气、含铬废气、酸碱废气、有机废气、污水站废气，含氰废气破氰后采用洗涤塔处理、含铬废气理采用用网格+过滤球+喷淋吸收净处理、酸碱废气采用洗涤塔处理。有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。污水站废气采用酸性洗涤塔+生物除臭洗涤塔处理。

# （2）废水环境影响

# 生产废水分类收集、分类处置，预处理后的各类废水排入污水站进一步处理。污水站采用物化沉淀+生化处理+膜处理+电渗析。废水处理后生成电阻率>10MΩ超纯水回用于生产。产生的浓水经蒸发器浓缩后作为危废处置。

# 废槽液：废清洗液（除铬酸洗废清洗液外）分批送至污水站处理，其中腐蚀工序废清洗液送至污水站前首先进行破氰预处理，亚硫酸钠清洗工序废清洗液引入含铬废水车间还原池；铬酸洗工序废清洗液将六价铬还原为三价铬后作为危废送资质单位处置，采用亚硫酸氢钠和硫酸还原六价铬工艺；废镀液作为危废送资质单位处置。

# （3）声环境影响

# 本项目选用低噪声设备；采用室内布置、设置减振基座进行消声；楼顶设置声屏障。

# （4）固体废物影响

废下脚料外售综合处置。废滤袋由厂家回收。

蒸发器产生的污盐、铬酸洗废清洗液、镀金废镀液、镀镍废镀液、退镀金废镀液、退镀镍废镀液、氢氧化铬沉淀、氢氧化镍沉淀、废膜、板框压滤机废滤布、剩余污泥、废包装、废硝酸、废乙醇清洗液、废活性炭、镀镍槽过滤槽渣及滤芯、镀金槽过滤槽渣及滤芯、废过滤棉均为危险废物，在厂内危废暂存场所暂存后交由有资质的单位处理处置。本项目建设危废暂存场所3个，共设置危废库3个，1#危废库面积30m2，位于厂房一层北部，用于暂存废硝酸、剩余污泥；3#危废库面积40m2，位于厂房外西侧中部，用于存放氢氧化铬沉淀、氢氧化镍沉淀、废镀液、铬酸废清洗液、污盐；2#危废库面积80m2，位于厂房外西北部，用于储存其他危废。危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关内容设置。

# （6）环境风险评价

# ①泄漏事故后果分析

# 废水收集池泄漏事故后果分析：废水收集池泄漏事故发生后对地下水的影响见地下水环境影响预测。在发生泄漏事故情况下，镍、氰化物、六价铬的超标范围均在厂界内，不会对周围环境产生影响。

# 电镀车间泄漏事故后果分析：镀槽破损产生镀液泄漏时，车间设置的事故罐可收集泄漏镀液，项目最大镀槽容积为0.82m3，车间设置1m3事故罐2个，可以容纳最不利情况即最大镀槽镀液全部泄漏量。在镀液泄漏的情况下不会对地表水环境造成影响。

# 危废暂存间泄漏事故后果分析：危废暂存间暂存的液态危废产生泄漏时，暂存间围堰可防止危废漫流至其他区域，泄漏物料通过物料收集设施收集，不会对地表水环境造成影响。

# ②大气环境风险评价

# 氰化氢下风向最大浓度为0.0000025mg/m3，低于大气毒性浓度终点值-1“17mg/m3”、大气毒性浓度终点值-2“7.8mg/m3”，预测浓度到达毒性终点浓度的范围为0；各关心点的预测浓度均未超过评价标准。事故情况下对评价范围内人群健康影响较小，大气环境风险可以接受。

# （7）生态环境影响评价

# 根据生态环境状况指数计算结果，对照生态环境状况分级情况，该区域生态环境质量现状属于“一般”，植被覆盖度中等，生物多样性一般水平，较适合人类生存。

# 本项目不新增占地，不会造成所在区域的生物丰度指数降低，植被覆盖度不会减少，物种组成不发生变化。项目占地性质为工业用地，不会改变土利用现状。综上所述，项目建设对所在区域生态环境影响较小。

# 四、环境管理与监测计划

# 环境监测按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法，根据本项目生产特征和污染物排放特征，制定监测方案，监测工作可委托当地环保监测站或有资质相关单位承担。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

# 五、总量控制指标

# 项目扩建完成后本项目总量控制指标不变，仍为COD2.171t/a、氨氮0.228t/a、二氧化硫0t/a、氮氧化物0t/a。

# 六、项目可行性结论

本项目符合国家及地方产业政策要求，用地符合规划，建设规模合理，在采取本次环评提出的各项污染防治措施下，污染物均达标排放，对区域环境质量影响较小，厂址选择可行，从环保角度分析，本项目的建设是可行。

七、环境影响评价文件编制质量

该报告书评价内容较全面，重点较突出，工程分析基本清楚，规定的污染防治措施总体可行，评价方法正确，评价结论可信。相关附件齐全、有效，环境保护措施监督检查清单内容齐全。

六、评估结论

经环境影响技术评估，环评文件和相关附件内容支持环评结论，本项目建设可行。