河北坤润半导体材料有限责任公司电子专用材料产线项目环境影响报告表技术评估报告

# 一、建设项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北坤润半导体材料有限责任公司电子专用材料产线项目

（2）建设单位：河北坤润半导体材料有限责任公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧

（5）工程内容及建设规模：租用鹿泉城投公司位于鹿泉区昌盛大街丰源路22西侧的厂房及办公楼，进行改造，改建面积2800平方米，改造内容包括2000平方千级净化间，800平方米配套动力车间，购置生产设备包括1台纯化炉，3台CVD炉，3台精雕机床及相关检测设备10台，组成石墨加工及涂层生产线，年生产1000套电子专用材料。

- （6）工程投资：总投资2500万元，其中环保投资200万元，占总投资的8%。

（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员15人，实行白班8h工作制，年工作300天。

（8）平面布置

- 项目租赁厂房及办公楼进行改造，办公楼位于厂区北侧，生产车间位于厂区南侧，废水处理系统位于生产车间东侧。

- 生产车间一层从北向南依次布置纯化临时周转区、危废暂存间、机加工2、更衣室、缓冲间、成品打包区、涂层件清洗烘干区、成品检验区、CVD区、机加工1、成品测试区、石墨件清洗烘干区、下料区、排烟机房、消防控制室、配电室、甲类特气暂存间等（从左到右）。

- 生产车间二层从北向南布置有中间仓库1（丙类），工艺设备区，超纯水、空调、空压机房，工艺设备区2、工具间1、工具间2、中间仓库2（丙类）（从左到右）。

2、项目衔接

（1）给排水

①给水：本项目用水来自市政自来水公司供水管网供给，依托园区供水管网。本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，生产用水为HCl吸收用水、清洗机清洗用水、超纯水制备用水、冷却塔循环冷却用水。新鲜水年用量为1881.06m3/a。

②排水：生活污水：本项目员工生活污水产生量约为用水量的80%，生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。职工污水进入园区化粪池处理后，经市政污水管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进一步处理。

生产废水：本项目HCl吸收废水量约为0.5m3/月（6m3/a，0.02m3/d）、清洗机清洗废水量约为2m3/d、超纯水制备浓水排量约为1.2m3/d，冷却塔循环冷却用水只进行定期补水，不外排。

综上所述，项目废水总排水量为5.02m3/a。项目HCl吸收废水、清洗机清洗废水经厂区废水处理系统预处理后，与超纯水制备浓水及经化粪池处理后的生活污水一同经市政污水管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进一步处理。

（2）供电规划

本项目用电由开发区变电所提供，电源电压为10kV，厂内设置供变配电设施，年用电量约87万kWh/年，可满足项目生产、生活用电需求。

（3）供热规划

生产车间及人员办公生活采用空调取暖，生产车间采用电加热。

3、选址及规划符合性

- 本项目位于河北省石家庄鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧，项目中心地理坐标为东经114°22'5.627"，北纬38°2'59.034"。本项目为电子专用材料制造业，位于河北鹿泉经济开发区电子信息园内的电子信息产业区，占地类型为工业用地，符合规划要求。厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地、文化区等环境敏感区，厂址所在地交通较为便利，电力、通信等基础设施配套状况良好。本项目周边存在的敏感目标为厂区南侧的部队驻地，距厂区东北方向310m处的江水西岸、340m处的方台村，西南方向380m处的石家庄康盛医院，北侧440m处的方台华苑西区。本项目产生的废气、废水和固废均得到合理处置，项目建成后不会对周围环境产生明显影响。

- 综上所述，项目选址可行。

4、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目属于鼓励类“二十八、信息产业-6、电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”；不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》；不在《市场准入负面清单（2025年版）》内，符合相关产业政策；项目已取得河北鹿泉经济开发区管理委员会出具的备案信息（备案编号：鹿开投资备字〔2025〕44号）。

因此，本项目符合国家和地方产业政策。

5、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

本项目位于鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧，距项目最近的生态保护红线为南水北调保护红线，距离约为1km，该段南水北调干渠一级保护区范围自总干渠管理范围边线外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延150米，本项目不在南水北调保护区范围内。同时，项目距省级自然保护区封龙山风景区约13km，距离较远，不在其保护区范围。除此之外，项目周边无其他风景名胜区、森林公园、国家重点文物保护单位等。本项目建设满足生态保护红线的相关要求。

②环境质量底线

本项目切割、机加工工序废气采用设备密闭+集气管道负压收集+布袋除尘器处理后经1根17m高排气筒DA001排放，纯化工序废气采用设备密闭+尾气处理器+布袋除尘器处理后经1根17m高排气筒DA001排放，碳化硅涂层工序废气采用设备密闭+尾气处理器+喷淋塔处理后经1根17m高排气筒DA002排放，本项目的建设不会对区域大气环境产生明显影响；项目项目HCl吸收废水、清洗机清洗废水经厂区废水处理系统预处理后，与超纯水制备浓水及经化粪池处理后的生活污水一同经市政污水管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进一步处理，本项目的建设不会对周围区域的水环境质量产生明显影响；项目通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，厂界外噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。综上所述，本项目的建设不会触及环境质量底线，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

项目租赁现有厂房及办公楼，不新增占地，用水由园区供水管网供给，用电由园区供电电网提供。本项目土地、能源利用均在区域土地资源、供水、供电负荷范围内，土地利用、能源消耗均未超出区域负荷上限。

④环境准入负面清单

经对照，本项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）、《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）要求。

综上所述，项目建设符合生态环境部“三线一单”的要求。

# 二、环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据石家庄市生态环境局公开发布的《石家庄市2024年1-12月乡镇点位空气质量监测数据汇总》，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、O3。

本项目特征污染物为TSP、氯化氢，TSP环境质量现状评价数据引自“河北鹿泉经济开发区总体规划环境现状监测”中相关数据，监测时间为2024年07月21日~07月27日，监测点位于张营村（位于本项目东侧约2500米），氯化氢环境质量现状评价数据引自“河北中瓷电子科技有限公司新型元器件封装外壳及封装产业化升级项目环境现状监测”中相关数据（中博（环）检字（2023）第H202309002号），监测时间为2023年09月19日~09月25日，监测点位于横山村（位于本项目西南方向约1000米），满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，项目引用数据合理可行。

由监测结果可知区域TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，氯化氢1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

2、声环境质量现状

本项目声环境保护目标为厂界南侧处的部队营地，因保护目标性质敏感，本次不再进行声环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境质量现状

根据《2023年石家庄市生态环境质量公报》相关数据：鹿泉区地下水源地地下水水质类别为Ⅴ类，沙河水系地下水水源地地下水水质类别为Ⅱ类，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，企业已对不同的生产区采取了相应的防渗措施，不存在地下水、土壤环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。

4、环境保护目标

本项目位于石家庄市鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。本项目周边存在的敏感目标为厂区南侧的部队驻地，距厂区东北方向310m处的江水西岸、340m处的方台村，西南方向380m处的石家庄康盛医院，北侧440m处的方台华苑西区。

本项目声环境保护目标为厂界南侧处的部队驻地，因保护目标性质敏感，本次评价不再列出具体信息。

本项目厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无地下水环境保护目标。

本项目租赁位于鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧的厂房及办公楼，不新增建设用地，无须调查用地范围内生态环境保护目标。

# 三、环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析

本项目租赁位于鹿泉区昌盛大街丰源路22号西侧的厂房及办公楼。施工期主要包括厂房装修以及设备的进场、安装和测试，不涉及基础开挖、土石方等工程，该过程主要污染物为施工废气、噪声、固体废物、废水等，此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。

为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，根据《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HI/T393-2007）、《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，建议项目在施工期严格采取污染控制措施，措施实施后施工扬尘对大气环境的影响会降到最低，对周边敏感目标的影响在可接受的范围内。且由于施工期短，施工内容少，随着施工期的结束，影响也会随之消失。

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本项目在允许的施工时间内加快施工进度，缩短工期，最大限度地减轻对部队驻地等敏感目标的声环境影响。

本项目施工期间废水主要为运输车辆冲洗产生的废水及施工人员产生的盥洗废水，在临时施工区设置沉淀池，施工运输车辆冲洗废水经沉淀池澄清后循环使用或用于场地洒水抑尘，不外排，避免施工废水对周边环境产生明显影响；盥洗废水排入园区化粪池处理，处理达标后排入市政污水管网，进入石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进一步处理。

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中施工人员产生的生活垃圾及设备安装过程中产生的废包装。施工过程中产生的生活垃圾收集后统一送当地环卫部门指定地点处置；废包装集中收集后送当地市容环境卫生主管部门指定地点消纳。

综合上述，施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的影响，经采取措施可将其不良影响降至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。

2、营运期环境影响分析结论

# （1）大气环境影响

# 本项目切割、机加工工序废气采用设备密闭+集气管道负压收集+布袋除尘器处理后经1根17m高排气筒DA001排放，纯化工序废气采用设备密闭+尾气处理器+布袋除尘器处理后经1根17m高排气筒DA001排放，由于各工序工作时间不一致，本次按最不利情况考虑，三段工序同时运行，项目风机风量为5000m3/h，其粉尘收集效率为90%，处理效率为99%，切割、机加工、纯化工序颗粒物有组织产生量为0.01432t/a，产生速率为0.081kg/h，产生浓度为16.12mg/m3；处理后颗粒物排放量0.000144t/a，排放速率为0.00081kg/h，排放浓度为0.161mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

# 碳化硅涂层工序废气采用设备密闭+尾气处理器+喷淋塔处理HCl废气，最后经1根17m高排气筒DA002达标外排。本项目废气收集效率为99%，废气处理效率为99%，风机的风量为3000m3/h，HCl废气有组织产生量为1.7t/a，产生速率为5.7kg/h，产生浓度为1889.4mg/m3；HCl废气排放量为0.017t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为11.3mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级排放标准（氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3；根据内插法计算17m排气筒最高允许排放速率0.328kg/h）。

# 项目所在区域环境质量现状O3日最大8小时平均第90百分位数、PM2.5超标，其他污染物达标，总体为不达标区。为最大限度地降低环境影响，本项目针对各环节产生的废气污染物采取了有效的收集治理措施。根据源强核算结果，项目排放的污染物均满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。综上，本项目废气排放的环境影响是可接受的。

# （2）废水环境影响

# 项目运营期产生的废水为员工生活污水、HCl吸收废水、清洗机清洗废水及超纯水制备浓水，生产废水不含重金属污染物。项目HCl吸收废水、清洗机清洗废水经厂区废水处理系统预处理后（HCl吸收废水经中和调节pH至6~9再经混凝沉淀处理、清洗机清洗用水经混凝气浮处理），与超纯水制备浓水及经化粪池处理后的生活污水一同经市政污水管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进一步处理。项目出水可达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中“间接排放”标准限值及石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进水水质要求。

# 厂区废水处理系统设计规模10m3/d，采用“中和+混凝沉淀，混凝气浮”，采用中和+混凝沉淀法对酸性废水进行中和絮凝，采用混凝气浮法对清洗废水进行过滤。废水处理系统出水水质满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中“间接排放”标准限值及石家庄水投生态环保有限责任公司西北污水处理厂进水水质要求。

# （3）声环境影响

# 本项目仅在昼间生产，噪声污染源主要来自生产过程中各种设备和设施的运行噪声，主要为生产工序的环形砂线切割机、干式石墨四轴专用机、精雕机床、超声清洗机、氮气烘干机、空压机、板框压滤机、各种泵类等设备，类比同类设备，各噪声源的声级为70-90dB(A)。本项目运营期针对室外风机设置消声器，室内噪声源采用选用低噪声设备并通过基础减振、厂房隔声、定期检修等措施保证设备正常运行，控制不正常高噪声产生，降低噪声对周围声环境的影响，采取以上相关措施后，约降噪20-21dB（A）。

# 经预测，采取上述措施治理，并经距离衰减后，项目厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

# （4）固体废物影响

本项目一般固废：废石墨块、不合格品收集后由厂家回收，沉积碳化硅、废包装、泥饼、废布袋、除尘灰、废滤芯（空调机组）、废RO膜、废离子交换树脂集中收集后定期由废品回收企业回收处理；危险废物：废润滑油、废润滑油桶、金属氧化物沉淀采用专用密闭容器收集，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位处理；生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运。

综上所述，本项目所产固废按照不同性质进行了分类处置，处置措施有效可行，因此本项目所产固废在处置过程中不会对区域环境产生影响。

# （6）环境风险评价

# 本项目涉及的风险物质分别存放在甲类特气暂存间、生产车间甲烷罐区及生产车间氯化硅区，危险废物暂存于危废暂存间内。上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。

# （7）生态环境影响评价

# 项目用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。本项目不会对周边生态环境产生影响。

# 四、环境管理与监测计划

# 环境监测按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法，根据本项目生产特征和污染物排放特征，制定监测方案，监测工作可委托当地环保监测站或有资质相关单位承担。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

# 五、总量控制指标

# 本项目总量控制建议指标：COD：0.060t/a、NH3-N：0.003t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物0.001t/a。。

# 六、项目可行性结论

本项目符合国家及地方产业政策要求，用地符合规划，建设规模合理，在采取本次环评提出的各项污染防治措施下，污染物均达标排放，对区域环境质量影响较小，厂址选择可行，从环保角度分析，本项目的建设可行。

七、环境影响评价文件编制质量

该报告书评价内容较全面，重点较突出，工程分析基本清楚，规定的污染防治措施总体可行，评价方法正确，评价结论可信。相关附件齐全、有效，环境保护措施监督检查清单内容齐全。

六、评估结论

经环境影响技术评估，环评文件和相关附件内容支持环评结论，本项目建设可行。